Bei Bedarf ist diese Vorlage an die betrieblichen Verhältnisse anzupassen! Dies gilt insbesondere bei Arbeiten in Silos und Arbeiten mit Brand- und Explosionsgefahren (z. B. Schweißarbeiten) – siehe Anhang 1 der DGUV Regel 113-004 bzw. www.bgn.de Shortlink 77055. Für weitere Infos zum Thema Einsteigen in Behälter etc. siehe Shortlink 77054.

Objekt / Ort / Arbeitsstelle:

Art der Arbeiten: Einsteigende Person:

Aufsichtführende Person:

Sicherungsposten:

| # Vorbereitende Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1.1 | Abstimmung mit anderen Betrieben notwendig | nein |  |  | ja |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.2 | Behälter enthielt/enthält | Folgende(n) Stoff(e): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.3 | Behälter entleeren | nein |  |  | ja |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.4 | Behälter spülen/reinigen | nein |  |  | ja |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.5 | Behälter / Rohrleitungen abtrennen | nein |  |  | ja |  |  |  |  |  |  |
|  | Wie? (Passstücke entfernen, Blindscheiben setzen, sonstige) | Maßnahmen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.6 | Behälter belüften | nein |  |  | ja |  |  |  |  |  |  |
|  | Wie? (Art der Lüftung, Belüftungsanordnung, Volumenstrom) | Maßnahmen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.7 | Freimessen | nein |  |  | ja |  |  |  | durch: |  |  |
|  | - mit Gerät Typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - zu messende Stoffe: | und Sauerstoff |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ergebnis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.8 | Heiz-/Kühleinrichtungen außer Betrieb setzen | nein |  |  | ja |  |  |  | durch: |  |  |
| ## 1.9 | Mechanische Antriebe sichern und unbeabsichtigte Bewegungen verhindern | nein |  |  | ja |  |  |  | durch: |  |  |
| ## 1.10 | Ortsfeste elektrische Betriebsmittel sichern | nein |  |  | ja |  |  |  | durch: |  |  |
| ## 1.11 | Zugangsmöglichkeit / -verfahren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.12 | Maßnahmen zur Rettung festlegen | Rettungsverfahren / Rettungssystem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.13 | Absturzgefahr am bzw. im Behälter | nein |  | ja |  |  |  |  | Auffangsystem: |  |  |
| ## 1.14 | Anschlageinrichtungen festlegen | nein |  | ja |  |  |  |  | Anschlagen an: |  |  |
| ## 1.15 | Brand- /Explosionsschutzmaßnahmen (detaillierte Bewertung s. o.) | nein |  | ja |  |  |  |  | Maßnahmen: |  |  |
| ## 1.16 | Schweißarbeiten | nein |  | ja |  |  |  |  | bei ja: Schweißerlaubnisschein erstellen! |  |  |
| ## 1.17 | Sonstige Maßnahmen | nein |  | ja |  |  |  |  | Maßnahmen: |  |  |
| # Maßnahmen vor Beginn der Arbeiten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.1 | Konkrete Vorgaben bzgl. ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel bei erhöhter elektrischer Gefährdung in Behältern / engen Räumen | nein ja Mobile Leuchten mit Akkus/Batterien oder Schutzkleinspannung el. Betriebsmittel mit Akkus/Batterien oder Schutzkleinspannung el. Betriebsmittel mit Schutztrennung weitere Vorgaben: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.2 | Konkrete Vorgaben zu persönlichen Schutzausrüstungen PSA (wie z. B. Helm/ Anstoßkappe, gegen Chemikalien/Biostoffe, gegen Hitze/Kälte, etc.) | Maßnahmen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.3 | Einweisung des Einsteigenden, des Sicherungspostens und ggf. des Beauftragten des beteiligten Unternehmens/Gewerkes | erledigt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.4 | Überprüfung der unter 1 & 2 festgelegten Maßnahmen durch den/ die Aufsichtführende/n | o.k. | Nicht o. k. |  |  |  |  | Bemerkungen: : |  |  |  |
| # Maßnahmen während der Arbeiten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3.1 | Luftqualität permanent überwachen | nein |  | ja |  |  |  |  |  | mit Gerät Typ: |  |
| ## 3.2 | Lüftungsmaßnahmen entsprechend 1 durchführen | nein |  | ja |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3.3 | Konsequente Verwendung geeigneter Betriebsmittel und PSA gewährleisten | nein |  | ja |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3.4 | Maßnahmen gegen Sauerstoffüberschuss | nein |  | ja |  |  |  |  |  | Maßnahmen: |  |
| ## 3.5 | Festlegungen zum Materialtransport | nein |  | ja |  |  |  |  |  | Maßnahmen: |  |
| ## 3.6 | Festlegungen zur unter 1 festgelegten PSA zum Retten | nein |  | ja |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Permanente Verbindung zwischen Gurt und Rettungshubgerät (bei nein: Ersatzmaßnahmen beschreiben) | nein |  | ja |  |  |  |  |  | Maßnahmen: |  |
| # Freigabe & Beendigung (Aufhebung der Freigabe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alle Maßnahmen ausgeführt, Arbeiten freigegeben |  |  |  |  |  |  | Datum: Uhrzeit: |  |  |  |  |
| Unterschrift aufsichtführende Person |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Festgelegte Maßnahmen zur Kenntnis genommen |  |  |  |  |  |  | Datum: Uhrzeit: |  |  |  |  |
| Unterschrift Sicherungsposten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Unternehmer/in bzw. Beauftragte/r beteiligter Unternehmen/Gewerke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beendigung der Arbeiten/Aufhebung der Freigabe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alle Maßnahmen aufgehoben, Arbeiten beendet |  |  |  |  |  | Datum: Uhrzeit: |  |  |  |  |  |
| Unterschrift aufsichtführende Person |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |