Name / Logo 
des Betriebes

Betriebsanweisung

für Fritteusen, Woks und Fettbackgeräte

Nummer:

Nummer: bitte eintragen

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Betreiben von Fettbackgeräten, Woks und Fritteusen |  |  |  |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | Verbrennungen oder Verbrühungen durch: heißes Fett, Fettdünste, heiße Oberflächen, Fett- und Ölbrände, Quetsch- und Scherstellen an mechanischen Hebeeinrichtungen, Brandgefahr durch überhitztes Fett |  |  |  |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | Betreiben der Fettbackgeräte und Fritteusen nur von geeigneten, im Umgang mit den Geräten unterwiesenen Personen Arbeitstäglich nach dem ersten Ingangsetzen die Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen, z. B. Regelthermostat, Absaugeinrichtung, kontrollieren Befüllen Vor dem Befüllen einer Frittiereinrichtung darauf achten, dass das Becken trocken, die Fett-/Ölablassvorrichtung geschlossen, die Heizeinrichtung abgeschaltet und frei von abgelagerten Rückständen ist. Die Heizeinrichtung erst in Betrieb nehmen, wenn das Fett-/Ölbecken bis zur unteren Füllmarke gefüllt, mindestens aber die Heizfläche der Heizeinrichtung vollkommen von Fett/Öl umgeben ist. Beim Befüllen mit Stangen- oder Blockfett, sollte dieses zunächst in einem geeigneten Behälter (Topf) verflüssigt und erst dann vorsichtig in das Becken eingefüllt werden. Das Becken maximal bis zur unteren bzw. maximal bis oberen Füllmarke befüllen. Bedienen Körbe langsam in das heiße Fett/Öl eintauchen bzw. herausnehmen. Keine zu nassen Lebensmittel in das heiße Fett/Öl einbringen. Fettbackgeräte und Fritteusen nur bewegen, wenn das Fett/Öl erkaltet ist oder das Becken zuvor mit einem dicht schließenden Deckel sicher verschlossen wurde. Verschüttetes oder herabtropfendes Fett/Öl sofort beseitigen. Sind die Arbeiten beendet oder unterbrochen und befindet sich noch heißes Fett/Öl in der Frittiereinrichtung, so ist diese mit einem geeigneten Deckel sicher zu verschließen Ablassen und Transport von Fett/Öl Beim Fett-/Ölablassen und Filtern (im heißen Zustand) sind wärmedämmende Handschuhe mit langen Stulpen zu benutzen. Heißes Fett/Öl nur in hitzebeständige, verschließbare Behälter ablassen. Heißes Fett/Öl nur in geschlossenen Behältern bzw. nach ausreichender Abkühlung transportieren. Reinigung Sicherstellen, dass sich im Becken kein heißes Fett/Öl mehr befindet. Abgelassenes heißes Fett/Öl zuvor aus dem Arbeitsbereich entfernen. Sicherstellen, dass die Heizeinrichtung während der Reinigung nicht eingeschaltet werden kann. Möglichst keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Bedienungsanleitung des Herstellers und die entsprechende Betriebsanweisung beachten. Absaugeinrichtung regelmäßig, entsprechend den Einsatzbedingungen reinigen. |  |  |  |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | Bei sicherheitsrelevanten Störungen, z. B. Ausfall eines Thermostaten, Gerät nicht weiter betreiben und Vorgesetzten informieren Bei Fettbränden: Fettbrandlöscher benutzen - auf keinen Fall mit Wasser löschen! |  |  |  |  |
| 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden |  |  |  |  |
| 6. Instandhaltung; Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | Instandsetzung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen bzw. Fachfirmen Entsorgung des verbrauchten Fettes/Öls entsprechend des innerbetrieblichen Entsorgungsplanes |  |  |  |  |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung: |  |  | Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person |  |  |

Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden!