## Orientierungshilfe zur Gestaltung eines Maschinenarbeitsplatzes

| 1. | Bedienplätze Informieren Sie sich z. B. anhand der Betriebsanleitung, wo sich Bedienplätze befinden. Was müssen Beschäftigte dort machen? Wie oft? Wie lange? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Arbeiten über Schulterhöhe erfolgt maximal 2 Stunden pro Arbeitstag. | JA | NEIN |
| 1.2 | Vorbeugen über 20° erfolgt maximal 1 Stunde pro Arbeitstag. | JA | NEIN |
| 1.3 | Stehen ohne wirksame Bewegungsmöglichkeit erfolgt maximal 4 Stunden pro Arbeitstag. | JA | NEIN |
| 2. | Bewegungsraum |  |  |
| 2.1 | An der Maschine oder in der Nähe ist ein Bewegungsraum von 1,5 m2 vorhanden. Jede Seite ist mindestens 1 m lang. Auszüge o. ä. sind berücksichtigt (weitere Angaben siehe Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A 1.2 Raumabmessungen und Bewegungsflächen). | JA | NEIN |
| 3. | Tätigkeiten an der Maschine |  |  |
| 3.1 | Tätigkeiten können vom Boden aus durchgeführt werden. | JA | NEIN |
| 3.2 | Einfüllöffnungen für z. B. Zutaten oder Leim sind ausreichend groß (abhängig von Gebindegröße). | JA | NEIN |
| 3.3 | Einfüllöffnungen sind leicht erreichbar (keine Maschinenteile o. ä. vor der Öffnung). | JA | NEIN |
| 3.4 | Einfüllen ist unter Ellenbogenhöhe möglich. | JA | NEIN |
| 3.5 | Das Einlegen von Zuschnitten in Magazine ist unter Ellenbogenhöhe möglich (Größe der Zuschnitte berücksichtigen). | JA | NEIN |
| 3.6 | Das Wechseln von z. B. Folienrollen oder Werkzeug ist leicht durchführbar (Hebehilfen o. ä. sind vorhanden). | JA | NEIN |
| 3.7 | Die Beleuchtung an den Bedienplätzen ist für die Arbeitsaufgabe ausreichend (häufig mindestens 500 lux, weitere Angaben in der Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A3.4 Beleuchtung). | JA | NEIN |
| 4. | Bildschirmanzeige |  |  |
| 4.1 | Die Bildschirmanzeige ist höhenverstellbar (Hinweis: Augenhöhe etwa 1,46 bis 1,76 m). | JA | NEIN |
| 4.2 | Die Bildschirmanzeige ist neigbar, um Blendung zu vermeiden. | JA | NEIN |
| 5. | Reinigung, Wartung, Instandhaltung |  |  |
| 5.1 | Die Reinigung ist leicht möglich, da Maschinenteile leicht zu entfernen und wieder einzubauen sind. | JA | NEIN |
| 5.2 | Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sind möglich, ohne dass Zwangshaltungen eingenommen werden müssen. | JA | NEIN |

Wird "NEIN" angekreuzt, sind die Risiken näher zu betrachten.