[image: image5.emf]


Nummer: bitte eintragen

Datum: bitte eintragen
Verantwortlich: Name und Telefonnummer
Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen
	
	1. Anwendungsbereich
	

	
	                                      Benutzung von erdgasbetriebenen Anlagen/Geräten


	
	2. Gefahren für Mensch und Umwelt
	

	[image: image1.wmf]
	· Extrem entzündbares Gas - Explosionsgefahr!

· Austretendes Gas kann zur Verdrängung des Luftsauerstoffs führen -
Erstickungsgefahr!

· Gerät und Leitung enthalten Gas unter Druck.
	[image: image2.emf]



	3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

	
	· Erdgasanlage nur benutzen, wenn ausreichend unterwiesen (z. B. Betrieb, Störung, Gefahrfall, einschließlich Zugänglichkeit der Hauptabsperreinrichtung).

· Gasgeräte erst in Betrieb nehmen, wenn für eine ausreichende Be- und Entlüftung gesorgt ist.

· Gasgeräte nur mit geeigneten Gasanzündern, wie z. B. Piezoanzünder in Betrieb nehmen.

· Gasgeräte, wie z. B. Koch-, Brat-, Grill- und Gargeräte, in der Regel unter Aufsicht betreiben.
· Verkehrs- und Fluchtwege nicht zustellen.

	4. Verhalten bei Störungen

	[image: image3.png]



[image: image4.png]



	· Bei Mängeln an Erdgasgeräten diese nicht weiter benutzen und den Vorgesetzten informieren. Keine Reparaturen oder ähnliches selbst vornehmen (nur von hierzu befähigten Personen); Wiederbenutzung erst nach fachgerechter Mängelbeseitigung.

· Jede Beschädigung am Netzanschluss, an Gasleitungen oder Gasgeräten, sowie das Fehlen von Plomben ist dem Vorgesetzten/Unternehmer unverzüglich mitzuteilen.

· Bei Gasaustritt sich sofort aus dem Gefahrbereich begeben und betroffene Personen auf die Gefahr hinweisen. Bei Gefahr, wie z. B. Gasgeruch, ist – solange es noch ohne Gefährdung möglich ist – die Absperreinrichtung der Gasleitung zu schließen. Intensiv belüften (z. B. Fenster öffnen) und jegliche Zündquellen fernhalten. Im Notfall Feuerwehr alarmieren.

· Im Brandfall sich sofort aus dem Gefahrbereich begeben und betroffene Personen auf die Gefahr hinweisen. Bei Gefahr, wie z. B. Brand, ist – solange es noch ohne Gefährdung möglich ist – die Absperreinrichtung der Gasleitung zu schließen. Die Feuerwehr ist zu alarmieren.

· Brennendes Gas nicht selbst löschen - Vorsicht Explosionsgefahr!

	5. Erste Hilfe

	
	· Ruhe bewahren

· Ersthelfer heranziehen

· Notruf: 112 

· Unfall melden

	

	Freigabedatum:

Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung:

Unterschrift:
Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person

Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden!
	





Name / Logo �des Betriebes





Betriebsanweisung





Erdgasanlagen








Stand des Musterdokumentes: 05-2023 


